Общество с ограниченной ответственностью «ПК ГЕО» Договор № 19/20 от 18.05 .2019 года Экземпляр № 1 Внесение изменений и дополнений в Генеральный план муниципального образования сельского поселения « Деревня Порослицы» Юхновского района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2020 г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования сельского поселения

«Деревня Порослицы»»

Юхновского  района

Калужской области

Материалы по обоснованию

Утвержден Решением Сельской Думы от 27.02.2014 № 119

# ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	3

Состав проекта	6

ВВЕДЕНИЕ	7

I. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования с учетом положений стратегий социально-экономического развития муниципальных образований и планов мероприятий по их реализации (при наличии), бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период (при наличии), положений стратегии пространственного развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения, а также сведений, содержащихся в информационной системе территориального планирования.	13

II.  Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений  развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования	15

II.1 Общие сведения	15

II.2.  Природные условия	17

II.2.1 Климат	17

II.2.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	18

II.2.3 Поверхностные воды	19

Створ	22

Уровень воды, м БС	22

1	22

10	22

II.2.4 Подземные воды	23

II.2.5 Инженерно-геологические условия	23

II.3 Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	26

II.3.1 Планировочные природоохранные ограничения	27

II.3.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	36

II.3.3 Историко-культурные планировочные ограничения	40

II.3.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	44

II.3.5 Охранные коридоры коммуникаций	55

II.4 Современное использование территории сельского поселения	57

II.4.1 Целевое назначение земель сельского поселения	57

II.4.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	59

II.4.3 Жилищный фонд	61

II.4.4 Культурно-бытовое обслуживание	64

II.4.5 Анализ транспортного обслуживания территории	69

II.5 Социально-экономическая характеристика сельского поселения	71

II.5. I. Население	71

II.5.2 Занятость населения	71

II. 5.3 Экономическая база	72

II.6 Инженерно-техническая база	73

II.6.1 Водоснабжение и водоотведение	73

II.6.2 Газоснабжение и теплоснабжение	74

II.6.3 Электроснабжение и связь	74

II.X.4 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	76

III. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий.	80

IV. Утвержденные документами территориального планирования РФ,  документами территориального планирования субъекта РФ сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения  на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории	81

V. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения  на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории	86

VI.  Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	86

VI.1Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера	86

VI.2 Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	89

VI.3 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.	89

IV. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	104

IV. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	104

# Состав проекта

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании |
| Приложение: |  |
| Материалы по обоснованию |  |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании |  |
| 1.1 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) | 1:20000 |
| 1.2 | Карта функциональных зон | 1:20000 |
| 1.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения | 1:20000 |
| 2 | Материалы по обоснованию |  |
| 2.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории | 1:20000 |
| 2.2 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:20000 |
| 2.3 | Местоположение существующих и строящихся объектов капитального строительства | 1:20000 |

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план сельского поселения  «Деревня Порослицы» Юхновского района Калужской области разработан ПК «ГЕО» в соответствии с Муниципальным контрактом №1 от 27.09.2012 г. утвержден Решением Сельской Думы от 27.02.2014 № 119.

Проект внесения изменений  в генеральный план МО СП «Деревня Порослицы» Юхновского района Калужской области выполнен ООО «ПК ГЕО» в соответствии с договором подряда №19/20от 18.05.2020 г.

Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования сельского поселения ««Деревня Порослицы» Юхновского района разработан в соответствии в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793"; Приказа Управления архитектуры и градостроительства Калужской обл.  от 17.07.2015 N 59 (ред. от 29.11.2016) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области"; с учетом Схемы территориального планирования Калужской области  и иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области.

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития  МО СП  «Деревня Порослицы» до 2039 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и  Юхновского муниципального района  положений о территориальном планировании, с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населенного пункта, отделяющие земли населенных пунктов от земель других категорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы сельского поселения.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Порослицы» в текстовой форме включают в себя:

1)сведения об утвержденных документах стратегического планирования с учетом положений стратегий социально-экономического развития муниципальных образований и планов мероприятий по их реализации (при наличии), бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период (при наличии), положений стратегии пространственного развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения, а также сведений, содержащихся в информационной системе территориального планирования.

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:

1) границы поселения, городского округа;

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа;

3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения, городского округа;

4) особые экономические зоны;

5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;

6) территории объектов культурного наследия;

6.1) территории исторических поселений федерального значения, территории исторических поселений регионального значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном статьей 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

7) зоны с особыми условиями использования территорий;

8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

8.1) границы лесничеств;

9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

-Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-Местоположение существующих и строящихся объектов капитального строительства.

# I. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования с учетом положений стратегий социально-экономического развития муниципальных образований и планов мероприятий по их реализации (при наличии), бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период (при наличии), положений стратегии пространственного развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения, а также сведений, содержащихся в информационной системе территориального планирования.

При разработке генерального плана поселения учитывались сведения об утвержденных документах стратегического планирования, планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования.

Перечень планов программ социально-экономического развития

Таблица №1

| № п/п | Наименование программы | Нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 | Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696 |
|  | Государственная программа Калужской области «Комплексное развитие сельских территорий». | Постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 N 63 (с последующими изменениями) |
| 2 | СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА "ЧЕЛОВЕК - ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИЙ" | Постановление Правительства Калужской области от 29.06.2009 № 250 |
| 3 | ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА | Постановлением Правительства Калужской области от 14.02.2019 № 107 |
| 4 | РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 - 2022 ГОДЫ | Постановлением Правительства Калужской области от 22.03.2018 № 172 (с последующими изменениями) |
| 5 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Юхновский район» Калужской области» на 2020 – 2025 годы». | Постановление Администрации Юхновского района от 28.02.202020 № 100 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие культуры в Юхновском районе» | постановление Администрации МР «Юхновский район» от 12. 10. 2018 (с последующими изменениями) |
| 7 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Юхновском районе» | постановление Администрации МР «Юхновский район» от 12.10.2018 № 407 (с последующими изменениями) |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие туризма в Юхновском районе» | ## постановление Администрации МР«Юхновский район». № 131 от 11.04.2019 (с последующими изменениями) |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие культуры в Юхновском районе» | постановление Администрации МР «Юхновский район» от 05.04.2019 № 112 (с последующими изменениями) |

# II.  Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений  развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования

Сельское поселение «Деревня Порослицы»  расположено на территории Юхновского района Калужской области. Административный центр сельского поселения – Деревня Порослицы находится в 30 км к юго-востоку от города Юхнов, 45 км к северо-западу от г. Калуги. Через сельское поселение проходят автодороги регионального значения «Павлищево-Павлищев Бор», «"Вязьма - Калуга" - Павлищево-Порослица-Выползово». В состав сельского поселения «Деревня Порослицы»  входят следующие населенные пункты: деревни: дер. Порослицы, дер. Выползово, дер. Еремино, дер. Околенск, дер. Губановка, дер. Травкино, с. Санатория «Павлищев Бор».

. Площадь сельского поселения составляет 5126.44 га, численность населения 450 человек.

Описание границы муниципального образования сельское поселение "Село Ильинское" согласно Закону Калужской области от 1.11.2004 г. №369-ОЗ

(в ред. Закона Калужской области от 07.11.2016 N 129-ОЗ)

Текстовое описание границы сельского поселения " Деревня Порослицы " произведено согласно цифровым обозначениям в направлении север - восток - юг - запад.

Граница сельского поселения "Деревня Порослицы" проходит следующим образом:

1) от точки 1 в восточном направлении по руслу р. Течи на протяжении 645 м, далее в направлении восток - северо-восток через лесной массив вдоль р. Течи на протяжении 2695 м, в северном направлении через лесной массив на протяжении 590 м до пересечения с каналом (точка 76);

2) от точки 76 в восточном направлении вдоль канала на протяжении 320 м, далее в общем направлении восток - юго-восток по руслу р. Прокудинки на протяжении 880 м до слияния с р. Большой Березуй, далее в направлении восток - юго-восток по руслу р. Большой Березуй на протяжении 3950 м до точки 350;

3) от точки 350 в направлении юг - юго-восток по контуру лесного массива на протяжении 560 м до пересечения с руслом р. Большой Березуй, далее по руслу реки в юго-восточном направлении 325 м, далее в восточном направлении по контуру лесного массива на протяжении 365 м до точки 371;

4) от точки 371 в юго-восточном направлении через лесной массив вдоль оси лесной дороги на протяжении 1470 м, далее в направлении запад - северо-запад по контуру лесного массива, далее через лесной массив до точки 385;

5) от точки 385 в юго-западном направлении через лесной массив на протяжении 1845 м, далее в направлении юг - юго-восток по контуру лесного массива на протяжении 1390 м до точки 396;

6) от точки 396 в северо-восточном направлении по контуру лесного массива на протяжении 1345 м, в юго-восточном направлении через лесной массив на протяжении 2090 м до точки 412;

7) от точки 412 в направлении юг - юго-восток по контуру лесного массива на протяжении 1460 м до пересечения с руслом р. Безвели, далее по руслу реки на протяжении 1420 м в юго-западном направлении до точки 438;

8) от точки 438 в общем юго-восточном направлении через поле вдоль русла р. Безвели на протяжении 1440 м до пересечения с р. Безвель, далее по руслу реки на протяжении 1070 в направлении юг - юго-запад до точки 511;

9) от точки 511 в направлении запад - юго-запад по контуру растительности вдоль пашни на протяжении 2220 м до точки 529;

10) от точки 529 в общем западном направлении через заболоченную местность на протяжении 1665 м до берега безымянного озера, далее в направлении запад - северо-запад по контуру растительности 1360 м до точки 554;

11) от точки 554 в направлении запад - северо-запад по контуру растительности вдоль пашни на протяжении 1780 м, далее в направлении юг - юго-запад по контуру лесного массива вдоль пашни на протяжении 865 м до пересечения границ муниципальных образований "Деревня Порослицы", "Село Щелканово", "Бабынинский район" (узловая точка 577);

12) от узловой точки 577 в западном направлении по контуру лесного массива 905 м, далее вдоль дороги Павлищево - Порослицы 1035 м в направлении запад - юго-запад, далее в общем северо-западном направлении по контуру пашни вдоль огородов восточнее дер. Павлищево до пересечения с руслом р. Течи (точка 629);

13) от точки 629 в направлении запад - северо-запад по руслу р. Течи и р. Прокудинки на протяжении 2100 м, далее в северном направлении через лесной массив 1607 м до пересечения границ муниципальных образований "Деревня Порослицы", "Село Щелканово", "Деревня Чемоданово" (узловая точка 704);

14) от узловой точки 704 в общем юго-восточном направлении через лесной массив 2515 м до пересечения с руслом р. Течи, далее в направлении север - северо-восток по руслу р. Течи 3715 м до точки 868;

15) от точки 868 в направлении восток - юго-восток через поле 995 м, далее в направлении север - северо-восток через лесной массив 2225 м до точки 889;

16) от точки 889 в направлении запад - северо-запад по контуру лесного массива на протяжении 1310 м, далее в северо-западном направлении через лесной массив на протяжении 1090 м до пересечения с руслом р. Течи (точка 909);

17) от точки 909 в направлении север - северо-восток по руслу р. Течи на протяжении 2120 м до точки 1.

## II.2.  Природные условия

### II.2.1 Климат

Климат сельского поселения умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Наиболее холодный месяц – январь, со средней температурой минус 10 С. Самый теплый – июль. Среднегодовое число солнечных дней – 70. Среднегодовое количество осадков – 627 мм, из них 70% приходится на весеннее - летний период. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Микроклиматические особенности Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долин рек меридианального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в жилой застройке.

### II.2.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Территория сельского поселения  расположена в пределах Угорской низины возникшей в период московского оледенения. В доледниковое время эта территория имела сложный эрозионный рельеф, где сочетались глубоковрезанные хорошо разработанные речные долины и пологохолмистая равнина. Основными доминирующими элементами исторического рельефа были пра-долины Угры и Течи. В плейстоценовое время рельеф был сильно измельчен ледниковой и водноледниковой аккумуляцией и последующими процессами водной эрозии с образованием аллювиальных отложений. Сочетание унаследованной древней речной сети и наложившейся новой, возникшей в постмосковское время, создали сложную современную гидрографическую структуру. Особенно это видно по долине реки Угры, где чередуются прямолинейные участки над пра-долинами и долинами меандры в коренных породах.

В зависимости от степени расчлененности рельефа, литологического состава коренных и четвертичных образований, глубины залегания грунтовых вод и геологического строения выделено 6 типов ландшафтов.

Первый тип ландшафта (местности) пологохолмистая слаборасчлененная моренная равнина осложненная озо-камовыми образованиями, абсолютные отметки поверхности 170-215 м. Четвертичные образования представлены разнообразными суглинками с прослоями песчано-гравийного материала и песков. Озо-камовые формы рельефа сложены переслаиванием песков, валунно-галечного материала и тонкопесчаных суглинков. Общая мощность червертичных пород более 15 м. В понижениях рельефа наблюдается заболоченность. Коренные породы представлены в основном глинами юрского периода. Почвы дерново-средне-сильноподзолистые на супесчаной основе.

Второй тип– пологохолмистая морено-водноледниковая слабо-среднерасчлененная равнина с озо-камовыми образованиями мелкими озерами и болотами. Абсолютные отметки поверхности 160-190 м. Четвертичные отложения представлены моренными суглинками, в верхней части разреза, ниже в разрезе чередуются слои песчано-гравийного материала, песчаных суглинков и песков. Озо-камовые образования сложены ленточными отложениями пылеватых песков, илов и песков разнозернистого состава в подошве обычно залегают валунно-галечные породы. Общая мощность сильно изменчива от 5-10 м до 63 м, преобладают 25-35 м. Почвы дерново-слабоподзолистые и сверло-серые лесные.

Третий тип – плоская пологонаклонная аллювиально-водноледниковая слабо-среднерасчлененная равнина с абсолютными отметками поверхности 150-175 м. Четвертичные отложения состоят в основном из песчаных пород с прослоями суглинков и линз гравийно-галечного материала. Мощность этих образований составляет от первых метров до 50 м, в зоне палеодолин. Почвы дерново-средне-сильноподзолистые на песчано-каменистой основе.

Четвертый тип– плоская аллювиальная равнина первой надпойменной террасы рек. Породы те же, что и в девятом типе.

Пятый тип – плоская аллювиальная равнина пойм и высокой поймы. Четвертичные образования представляют собой переслаивание песков, галечников, торфов и аллювиальных суглинков. Мощность отложений 5-10 м. Эти ландшафты подвергаются весеннему затоплению и сезонному подтоплению. Почвы дерново-луговые на песчаной основе.

Шестой тип– историко-культурные ландшафты. К ним относятся крупные усадебные комплексы, исторические села, памятники археологии, места значительных боевых сражений.

В геолого-тектоническом плане район расположен в пределах юго-западного склона Московской синеклизы в зоне глубинных разломов северо-западного направления получившего наименование Калужско-Вельского структурного пояса. Глубина залегания кристаллического фундамента изменяется от 800 м, на юге района, до 1100 м на севере.

Коренные породы, залегающие непосредственно под червертичными образованиями, представлены глинами келловейского времени среднего отдела юрской системы. Эти отложения залегают на водораздельных пространствах междуречья Угры. На большей части района коренные породы сложены известняково-глинистой толщей окского надгоризонта и верхнетулького подгоризонта нижнего отдела каменноугольной системы.

### II.2.3 Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Угры. На территории поселения протекают реки: Теча, р. Яменко (Прокудинка). Самая крупная река Теча.

Все реки по величине и среднегодовым расходам относятся к малым (среднегодовой расход не превышает 36 – 40 м3/сек.).

Весной поймы рек заливаются паводковыми водами. Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

-хозяйственно-бытовых;

-промышленных;

-транспортных;

-орошения селькохозяйственных полей;

-рыболовных;

-рекреационных.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

Река Теча - протекает по территории Мещовского, Юхновского и Дзержинского районов. Исток — у деревни Фоминская дача, впадает в реку Угру в 75 км от её устья по правому берегу. Длина реки составляет 52 км, площадь водосборного бассейна — 945 км².

Река Яменко (Прокудинка) - протекает по территории Юхновского района. Впадает в реку Течу в 23 км от её устья по левому берегу. Длина реки составляет 16 км, площадь водосборного бассейна — 86,4 км².

В сельском поселении есть искусственные водоемы – пруды, копани. Большинство из них создано в долинах небольших ручьев, балках и лощинах. Средний размер прудов около 1 га. Рассматриваемая территория характеризуется довольно большим количеством ручьев, истоком которых служат восходящие родники.

### II.2.4 Подземные воды

Подземные воды являются наиболее предпочтительным источником питьевого водоснабжения. Благоприятные климатические условия, характеризующиеся преобладанием осадков над испарением, сильное дренирующее воздействие современных и древнечетвертичной долин, способствует интенсивному водообмену и образованию мощной, до 100 метров, зоны пресных вод.

Сочетание сильной дренированности территории с многослойностью геологического разреза, характеризующегося чередованием проницаемых и слабопроницаемых отложений, создает своеобразные условия этажного строения водоносных горизонтов и комплексов, залегающих выше вреза гидрографической сети. Разгружаются они родниками или посредством переливов подземных вод. Переливы происходят на склонах как современных, так и древних долин.

В хозпитьевом снабжении населенных пунктов и промышленных предприятий используется вода четырех водоносных горизонтов: упинского, тульского, окского и четвертичного. Общие ресурсы подземных вод по отдельным артезианским скважинам оценить не возможно, и они характеризуют водоносный горизонт в данном конкретном месте. Дебит эксплуатационных скважин сильно зависит от правильного ее обустройства.

Четвертичный водоносный горизонт приурочен к песчаным и песчано-гравийным слоям времен таяния московского ледника и используется там где другие водоносные горизонты либо отсутствуют либо имеет воду не отвечающую требованиям ГОСТ. Содержание железа в этих водах изменяется от 0,25 млг/л до 2,85 млг/л. Вода мягкая и умеренно жесткая с показателями жесткости от 2,3 млг.экв./л до 4,16 млг.экв./л.

Окский водоносный горизонт связан с трещиноватыми известняками окского надгоризонта нижнего отдела каменноугольной системы. Воды гидрокарбонатно-кальциевые с удельным дебитом от 0,5 м3/ч до 26,0 м3/ч. Содержание железа в воде меняется от 0,1 млг/л до 5,29 млг/л. Жесткость вод по отдельным скважинам сильно варьирует от 2,04 млг.экв./л до 8,92 млг.экв./л.

Тульский водоносный горизонт приурочен к песчаным слоям одноименного горизонта нижнего карбона. Воды гидрокарбонатно-кальциевые, жесткие с высоким содержанием железа и изменчивым дебитом от 0,04 м3/ч до 6,0 м3/ч.

Упинский водоносный горизонт развит в известняках одноименного горизонта, расположен практически по всей территории. Воды от умеренно до очень жестких с показателями общей жесткости от 4,7 млг.экв./л до 15,2 млг.экв./л. Содержание железа колеблется от 0,4 млг./л до 3,84 млг./л.

Все водоносные горизонты напорные. Для всех вод Калужского региона характерно повышенное содержание железа в воде за счет его фильтрации из вышележащих пород и поэтому при создании водозаборов необходимо предусматривать строительство станций обезжелезивания.

Наибольшее значение для водоснабжения поселения имеют Окский и Упинский горизонты.

### II.2.5 Инженерно-геологические условия

Условия для строительства в пределах района сильно варьирует от простых до сложных. Основным генеративным фактором влияющем на условия строительства уровень стояния грунтовых вод. Основными грунтами верхней части геологического разреза являются суглинки и реже пески.

Современные физико-геологические процессы проявляются чаще всего в виде различных форм эрозии. Боковой подмыв с одновременной донной эрозией вызывает образование небольших оползней и оплывов склонов долин рек и крупных оврагов.

Таблица 3

Инженерно-геологическое районирование

| Области (морфогенетические типы рельефа) |  |  | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) |  | Инженерно-геологические особенности. Прогнозируемые изменения свойства грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |
| Эрозионно-аккумулятивный рельеф | Ледниково-водноледниковая аккумуляция | Тип местности 1 | Развитие среднечетвертичных моренных и водноледниковых отложений времен московского оледенения. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф слабо-среднерасчлененный, понижения в рельефе переувлажнены, иногда заболочены. Уровень стояния грунтовых вод по типам ландшафтов следующее: 1-0-5 м; 2-3-5 м; 3-5-10 м. | Моренные суглинки по составу и своими несущими свойствами по латерали и на глубину довольно устойчивы. Водноледниковые суглинки и пески наоборот резко изменчивы по своим несущим свойствам и водонасыщенном состоянии суффозионно-неустойчивые. Условия для строительства в целом средние. |
|  |  | Тип местности 2 | Тип ландшафта осложнен озомами и моренными останцами. | Рельеф слабо-среднерасчлененный. Уровень стояния грунтовых вод 0-5 м. | Тоже. Общая мощность четвертичных образований достигает 20 м. Условия для строительства средние. |
|  |  | Тип местности 3 | Развитие среднечетвертичных образований водноледникового и аллювиального происхождения | Рельеф средне-сильнорасчлененный, дренирован. Глубина залегания грунтовых вод глубже 3 м и обычно находится в коренных породах. Местами наблюдается линейная эрозия. | Состав пород четвертичного возраста очень разнообразны и невыдержанный по глубине и латерали. Мощность этих образований может достигать 90 м. Условия для строительства в каждом конкретном случае должно рассматриваться индивидуально, и могут быть как простыми, так и сложными. |
| Ландшафты речных долин – долинный комплекс, аккумулятивно-эрозионные речные террасы |  | Тип местности 4 | Развитие позднечетвертичных аллювиальных отложений надпойменных террас (первой, второй). Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф дренирован. Глубина залегания грунтовых вод сильно варьирует и зависит от высоты террас над урезом вод гидросети. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно-неустойчивые, легко размываются. Аллювиальные суглинки более стабильными по своим несущим свойствам. Условия строительства потенциально неблагоприятные. |
|  |  | Тип местности 5 | Развитие современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Боковой подмыв пойм. Поймы осложнены староречьями, болотами, прирусловыми валами. В весенний паводок пойма затоплений. | Условия строительства потенциально неблагоприятные. |

## II.3 Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Деревня Порослицы»  на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Деревня Порослицы»  отнесены:

I – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II – Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

- Объекты культурного наследия.

III – Особо охраняемые природные территории

IV– Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ автомобильного транспорта.

3. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

V – Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3.  Линий водопровода.

4. Линий и объектов газоснабжения.

5. Объектов теплоснабжения.

### II.3.1 Планировочные природоохранные ограничения

В соответствии с Земельным кодексом РФ к землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос, занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий), иные земли, выполняющие природоохранные функции. В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования земель, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 №33-ФЗ (ред. от 28.12.2013 № 406-ФЗ), Закон Калужской области от 28.02.2011 г. № 121-ОЗ. «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды, на территории Калужской области» (принят постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 17.02.2011 №241), Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 08.11.2007(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2008), Лесным кодексом РФ от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ, Водным кодексом РФ от 3.06.2006 № 74-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 19.06.2007 N 102-ФЗ), специальными статьями Градостроительного Кодекса РФ (2004 г, ред. от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 04.12.2007 N 324-ФЗ), а также положениями об отдельных категориях ООПТ и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады.

Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования, в составе земель особо охраняемых природных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий. Границы охранных зон должны быть обозначены специальными информационными знаками. Земельные участки в границах охранных зон у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются и используются ими с соблюдением, установленного для этих земельных участков особого правового режима.

Общие положения Национальных парков, согласно статьи 12 Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях":

1. Национальные парки относятся к особо охраняемым природным территориям федерального значения. В границах национальных парков выделяются зоны, в которых природная среда сохраняется в естественном состоянии и запрещается осуществление любой не предусмотренной настоящим Федеральным законом деятельности, и зоны, в которых ограничивается экономическая и иная деятельность в целях сохранения объектов природного и культурного наследия и их использования в рекреационных целях.

2. Природные ресурсы и недвижимое имущество, расположенные в границах национальных парков и находящиеся в федеральной собственности, изымаются из гражданского оборота, если иное не предусмотрено федеральными законами.

3. Запрещается изменение целевого назначения земельных участков, находящихся в границах национальных парков, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

4. Положение о национальном парке утверждается федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого он находится.

На территории сельского поселения «Деревня Порослицы» расположен  ФГБУ «Национальный парк «Угра».

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Национальный парк «Угра»

Национальный парк «Угра» организован в соответствии с Постановлением Правительства Калужской области  №1 от 7 августа 1996 года и учрежден Правительством РФ в 1997г. с включением земель лесного и водного фонда в состав федеральной собственности. Профиль парка комплексный, статус федеральный. Национальный парк «Угра» является государственным учреждением и относится к особо охраняемым природным территориям федерального значения. Вопросы деятельности парка регулируются Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Положением, утвержденным Министерством природных ресурсов и экологии РФ от 26 марта 2009 г. № 72., Приказом Минприроды России от 03.12.2015 N 524 (ред. от 20.03.2019) "Об утверждении Положения о национальном парке "Угра".

В декабре 2002 года национальному парку «Угра» был присвоен статус биосферного резервата и он включен во Всемирную сеть биосферных резерватов под эгидой ЮНЕСКО.

Основные задачи парка согласно ПОЛОЖЕНИЮ О НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ "УГРА"

-сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов;

-сохранение историко-культурных объектов;

- экологическое просвещение населения;

- создание условий для регулируемого туризма и отдыха;

- разработка и внедрение научных методов охраны природы и экологического просвещения;

-осуществление государственного  экологического мониторинга;

-восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов.

Режим особой охраны территории национального парка

На территории национального парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка, в том числе:

1) разведка и разработка полезных ископаемых;

2) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;

3) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;

4) предоставление на территории национального парка садоводческих и дачных участков;

5) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, за исключением объектов туристской индустрии, музеев и информационных центров, объектов, связанных с функционированием национального парка и с обеспечением функционирования расположенных в его границах населенных пунктов, а также в случаях, предусмотренных настоящим Положением;

6) заготовка древесины (за исключением заготовки гражданами древесины для собственных нужд);

7) заготовка живицы;

8) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд);

9) сбор биологических коллекций, кроме осуществляемого в рамках научно-исследовательской деятельности, предусмотренной тематикой и планами научных исследований Учреждения;

10) промысловая, спортивная и любительская охота;

11) промышленное рыболовство;

12) использование специальных пистолетов и ружей для подводной охоты;

13) деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов животного и растительного мира;

14) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;

15) прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования и вне специально предусмотренных для этого мест;

16) сплав древесины по водотокам и водоемам;

17) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий за пределами специально предусмотренных для этого мест;

18) организация туристских стоянок и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;

19) самовольное ведение археологических раскопок и иных поисковых работ, сбор и вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;

20) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в т.ч. с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией добывания объектов животного мира и орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по государственному надзору в области охраны и использования территории национального парка уполномоченными должностными лицами, с осуществлением спортивного и любительского рыболовства в соответствии с настоящим Положением;

21) взрывные работы;

22) пускание палов, выжигание растительности (за исключением противопожарных мероприятий, осуществляемых по согласованию с Учреждением);

23) проведение сплошных рубок леса, за исключением сплошных санитарных рубок, рубок, связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с созданием противопожарных разрывов, и рубок, связанных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов, осуществляемых в соответствии с настоящим Положением;

24) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, за исключением накопления отходов производства и потребления в соответствии с настоящим Положением;

25) мойка транспортных средств на берегах водных объектов;

26) движение и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог общего пользования и специально предусмотренных для этого мест, проход и стоянка судов и иных плавучих средств вне водных путей общего пользования и специально предусмотренных для этого мест (кроме случаев, связанных с функционированием национального парка);

27) пролет летательных аппаратов ниже 500 метров над территорией национального парка без согласования с Учреждением;

28) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха, строений на территории национального парка, а также имущества Учреждения, нанесение надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;

29) распашка земель (за исключением мер противопожарного обустройства лесов и земельных участков, используемых их собственниками, владельцами и пользователями для производства сельскохозяйственной продукции);

30) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста (за исключением земельных участков, используемых их собственниками, владельцами и пользователями для производства сельскохозяйственной продукции).

В границах сельского поселения ориентировочная площадь национального парка «Угра 1147,68 га  и выделены  зоны: охраняемого ландшафта (познавательного туризма), особо охраняемая - подзона экологической стабилизации, охраны историко-культурных объектов.

Зона охраняемого ландшафта (познавательного туризма) предназначена для сохранения и демонстрации посетителям парка сложившихся природно-исторических ландшафтов, организации экологического просвещения. Проводится обустройство туристских и экскурсионных  маршрутов, видовых площадок, мест отдыха. Возможны сбор дикоросов и любительское рыболовство. Выполняются лесоводственные работы, мероприятия по охране и защите леса, биотехнии. Разрешаются сложившиеся природопользование в экологически обоснованных объемах в соответствии с действующими природоохранными нормами, реконструкция и модернизация (без расширения) существующих хозяйственных объектов, строительство необходимой транспортной и инженерно-коммуникационной сети, не наносящее ущерба природным и рекреационным ресурсам территории. Участки для дачного строительства и садоводства выделяются только в границах населенных пунктов.

Особо охраняемая зона (заказного режима) обеспечивает условия сохранения природных комплексов и объектов при строго регулируемом  рекреационном и хозяйственном использовании. Особо охраняемая зона включает наиболее ценные в экологическом и познавательном отношениях природные территории, на которых невозможно или нецелесообразно установить заповедный режим. Зона также служит буфером для участков заповедной зоны.

Подзона экологической стабилизации включает участки, в основном сохранившие естественный характер сообществ и способные к саморазвитию. В подзоне экологической стабилизации могут проводиться необходимые биотехнические, противопожарные и лесозащитные мероприятия, санитарные рубки по состоянию.

Разрешается использование имеющихся сельскохозяйственных угодий преимущественно для сенокошения и нормированного выпаса скота без права проведения мелиорации и постройки долговременных сооружений. В поймах рек Угры, Оки, Жиздры и их протоков запрещается проведение коренного улучшения угодий, применение удобрений и ядохимикатов. Разрешается проведение необходимых гидротехнических работ с целью улучшения экологического состояния водоемов по специальному разрешению дирекции национального парка.

Посещение туристами в познавательных целях предусматривается только по специально выделенным и обустроенным маршрутам, без ночлега. Для местного населения, проживающего на территории парка и в его охранной зоне, разрешаются бесплатные: любительское и спортивное рыболовство, осуществляемое в соответствии с действующими в Калужской области правилами любительского и спортивного рыболовства, сбор грибов, ягод и орехов.

В плане охотпользования на территории подзоны выделяются только воспроизводственные участки. Регулирование численности отдельных видов при необходимости проводится под контролем дирекции национального парка.

Зона охраны историко-культурных объектов выделяется в местах расположения уникальных памятников археологии, истории, культуры и обеспечивает условия для их сохранения. Хозяйственная и туристско-экскурсионная деятельность проводится без нарушения исторического ландшафта и с соблюдением требований охранных зон памятников.

Вокруг участка парка выделена охранная зона с ограниченным режимом  природопользования для защиты природных комплексов от неблагоприятных антропогенных воздействий прилегающих территорий.

В состав особо охраняемой природной территории входит долина р. Угры – главной водной артерией Юхновского района. Для долины р. Угры характерны ландшафты зандровой равнины с почвами, благоприятными для произрастания широколиственных лесов. В лесных массивах преобладают хвойные и широколиственные насаждения (дуб, вяз, ясень, клен). В травяном покрове дубрав в большом количестве встречается черемша (медвежий лук). В парке произрастают редкие виды растений. Яркой достопримечательностью парка являются многочисленные озера-старицы, где обитает выхухоль. Территория уникальна разнообразием птиц, заселяющих озера во время весенних и летних перелетов. В старицах известны редкие представители водных растений: сальвиния плавающая, рдест остролистный, турча болотная.

На территории парка находятся уникальные историко-культурные объекты, включающие стоянки каменного века, городища, курганные могильники, культовые камни.

На территории национального парка «Угра», а также вне его пределов выделяются государственные памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом отношении природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения.

На территории охранной буферной зоны,  организованной для сохранения национального парка и памятников природы также вводятся ограничения на виды деятельности. В пределах охранных зон запрещаются:

- Добыча полезных ископаемых;

- Новое строительство;

- Засорение и захламление территории;

- Строительство коммуникаций, ведущее к изменению гидрологического режима территории;

- Сплошная рубка леса и подлеска, кроме санитарных рубок;

- Все виды мелиоративных работ.

### II.3.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также для сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от истока и в зависимости от протяженности водных объектов:

- для рек и ручьев длиной менее 10 км – в размере 50 метров;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки (ручья) протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки (ручья) устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища (за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км²) устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

Таблица 2

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км2 | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Теча | 52 | 200 | 50 | 20 |
| 2. | р. Яменко (Прокудинка) | 16 | 100 | 50 | 20 |
| 3. | реки и ручьи | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными ч.15 ст.65 Водного кодекса, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с Земельным кодексом РФ  об  оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### II.3.3 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Деревня Порослицы»  имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта | Документ о постановке на госохрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Регионального значения |  |  |  |  |
| 1. | Усадьба Ярошенко | XIX в. | с. Санатория «Павлищев Бор» | Решение малого Совета Калужского областного совета народных депутатовот 22.05.1992г. №762 |
| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |  |
| 2. | Церковь Никольская | сер. XIX в. (1871г.) | д. Павлищево (Территория в 2 км к сев.-вост. от с. Павлищева, недалеко от прав. берега р. Течи) |  |

Градостроительная деятельность на территории памятников культуры МО СП «Деревня Порослицы» должна осуществляться в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а также законами субъектов Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со ст. 3.1 Федерального закона. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом.

На основании ст. 5.1 в границах территории объекта культурного наследия (памятника или ансамбля) запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 30, 31 и 32 Федерального закона земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, подлежат государственной историко-культурной экспертизе (далее – историко-культурная экспертиза) в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия, либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения вышеуказанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

Вместе с тем, на основании п. 1 ст. 36 Федерального закона проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (далее – вышеобозначенных объектов), либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, мер по обеспечению сохранности вышеобозначенных объектов в соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона.

Также, согласно п. 4 ст. 36 в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Правообладатели, землепользователи и арендаторы земельных участков, а также проектные, изыскательские и строительные организации будут уведомлены администрацией МО СП «Деревня Порослицые» Юхновского района о необходимости обеспечить готовность осуществить проведение до начала производства земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на земельных участках, планируемых к переводу земель из одной категории в другую, согласно данному проекту, государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в соответствии с положениями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Размещение объектов нового строительства в населенных пунктах сельского поселения будет, осуществляется на территориях, свободных от объектов культурного и археологического наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленным Федеральным законом,. Действие положений землеустроительной, градостроительной, проектной документации и градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

При планировании перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения и категории земель лесного фонда в земли иных категорий необходимо учесть наличие объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, и предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности данных объектов.

### II.3.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории.

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. Прогрессирующий рост техногенной активности и его последствия, а так же действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил, с изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий населенных пунктах является частью проблемы охраны окружающей среды.

Основными источниками загрязнения являются: автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- Состояние воздушного бассейна;

- Состояние водного бассейна;

- Состояние почвенного покрова;

- Санитарная очистка территории;

- Санитарно-защитные зоны предприятий;

- Зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- Инженерная подготовка территории;

- Состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении приводится по данным  значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м3 | 140 мкг/м3 | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м3 | 56 мкг/м3 | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м3 | 11 мкг/м3 | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м3 | 1,8 мкг/м3 | нет |
| Сероводород | 8 мг/м3 | 4 мкг/м3 | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП «Деревня Порослицы»  отсутствуют потенциально опасные объекты подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающаяся способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э.Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т.С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является «умеренным».

Таблица 5

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии |  |  | Повторяемость |  | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где:     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км  > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные;

При  Км    < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы;

При К  = 1 - 3 – неблагоприятные;

При  К  > 3  - крайне неблагоприятные;

По расчету, в среднем для Калужской области Км составляет около 0,5±. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Для улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:

1. Увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодорог.

2. Совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения населенных пунктов.

3. Развитие экологического каркаса путем озеленения существующих санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ).

3. Технологии размещаемых новых производств должны отвечать санитарно-экологическим требованиям с использованием современного пылегазо-очистного оборудования с соблюдением размеров санитарно-защитных зон до жилой застройки.

Состояние водного бассейна

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Угры. На территории поселения протекают реки: Теча, Яменко (Прокудинка).

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обусловливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16° и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Для улучшения состояния поверхностных водоемов необходимо:

1. Развитие систем канализации и очистки вод: хозяйственно-бытовых, ливневых.

2. Благоустройство мест массового отдыха населения.

3. Мероприятия на реках, прудах и родниках (проведение расчистки русел от наносов и растительности, дноуглубительные работы восстановление дренирующей способности рек, повышение водности и улучшение их рекреационного состояния).

4. Разработка необходимой документации и проведение работ  по расчистке, каптажу и обустройству родников.

5. Обустройство водоохранных зон и прибрежно-защитных полос. Предусматривает оборудование прибрежной территории, защиту водных объектов от воздействия объектов-загрязнителей, обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной зоны, проведение лесопосадок и залужение пашни, упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования, другие мероприятия на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

6. На вновь строящихся водопроводах и водозаборных сооружениях необходимо использование СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

7. Водоснабжение новой жилой застройки следует производить от централизованных систем в соответствии с требованиями нормативов, допускается устраивать автономно - для одно-двухэтажных домов от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом.

Состояние почвенного покрова

На территории МО СП «Деревня Порослицы»  расположены 6 объектов влияющие на состояние почвенного покрова:

- 3 кладбища;

- 2 фермы;

- 1 скотомогильник.

По данным администрации МО СП «Деревня Порослицы»  на территории сельского поселения расположено 3 сельских кладбищ:

Таблица 6

| № п./п. | Населённый пункт | Площадь, га | Размер санитарно-защитной зоны, м | Степень заполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дер. Травкино | 1,47 | 75 |  |
| 2 | ур. Недоходово | 1,44 | 50 |  |
| 3 | дер. Губановка | 0,33 | 90 |  |
|  | итого: | 3,24 |  |  |

По данным комитета ветеринарии по Калужской области письмо  от 27.05.2013 г. № 657-13 на территории МО СП «Деревня Порослицы» имеется 1 законсервированный скотомогильник.

Таблица 7

| № п./п. | Наименование хозяйствующего субъекта и собственника скотомогильника | Скотомогильник действующий или законсервированный, дата пуска и консервации | Наименование населённых пунктов, ближайших до скотомогильника. Расстояние, направление | На сколько заполнен (%) | Санитарно-защитная зона, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К-з «Заветы Ильича», СП «Деревня Порослицы» | Законсервирован, введен в 1996 г., Законсервирован в 2007 г. | находится в 1,5 км юго-восточнее дер. Порослицы | 30 | 1000 |

Так же на территории муниципального образования в дер. Порослицы (1910 г.),  было зарегистрировано особо опасное заболевание сибирская язва среди крупного рогатого скота (также болел человек), информация о местах захоронения трупов павших животных от данной болезни на местности отсутствует, в связи с чем, в случае ведения земляных работ на территории указанного населенного пункта, необходимо рассмотреть с Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области вопрос профилактики рабочего персонала от указанного заболевания, которые будут принимать участие в земляных работах, а в случае обнаружения останков животных (не организованные захоронения) при проведении земляных работ, необходимо немедленно сообщить в комитет ветеринарии (8-4842-57-87-79).

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов на территории муниципального образования соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Для улучшения состояния почв необходимо:

1. Совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора.

2. Проведение мероприятий по борьбе с водной и ветровой эрозией, дегумификацией, вторичным засолением и переувлажнением, загрязнение химическими токсикантами.

3. Организация системы управления отходами производства и потребления.

4. Внедрение технологий утилизации отходов производства и потребления.

5. Защита почв сельскохозяйственных угодий от загрязнений тяжелыми металлами.

6. Рационализация применения в сельском хозяйстве ядохимикатов.

7. Внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений.

8. Создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос.

9. Реализация комплекса мероприятий, направленных на рациональное использование земель.

Санитарная очистка территории

Сбор и удаление твердых бытовых отходов с территории сельского поселения осуществляется по договорам, заключенным с МПКХ г. Юхнов. Имеется 3 контейнерные площадки (дер. Порослицы-2, с. Санатория «Павлищев Бор»-1), на которых установлены  мусорные контейнеры – 31шт.

Места временного хранения ТБО – имеются при всех учреждениях и предприятиях.

Организация сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов на территории МО СП «Деревня Порослицы» осуществляется в соответствии с  пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года №1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».

Вывоз ТКО производится государственным предприятием Калужской области «Калужский региональный экологический оператор»  на места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, утвержденные Постановлением Администрации муниципального образования  сельского поселения «Деревня Порослицы».

Вывоз мусора (ТКО) осуществляется  организацией  ГП КРЭО  Государственное предприятие  Калужский региональный экологический оператор один раз в неделю,  вывоз крупных габаритных материалов 2 раза в месяц.

Удаление твердых бытовых отходов обеспечивает санитарную очистку  и создает необходимые санитарно-экологические условия существования на территории населенных пунктов. На территории поселения имеется 6 контейнерных площадок для сбора ТКО, 47 контейнеров для сбора ТКО, одна площадка на два контейнера для сбора крупногабаритных отходов.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Развитие системы сбора и транспортировки бытовых отходов, на расчетный срок, должна включать в себя следующие мероприятия:

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов и их обезвреживание и утилизацию (с предварительной сортировкой).

2. Планово-регулярная система должна включать подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

3. Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

4. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 50 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

5. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды сельского поселения:

- предусмотреть устройство инженерных сооружений по дренажу грунтовых вод типа «верховодка» с площадок строительства;

- предусмотреть специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов и грунтовых вод;

- во время производства строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспечивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов;

- при строительстве применять наиболее современную, экологически менее опасную строительную технику и технологии.

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения необходима реализация следующего комплекса мероприятий:

Основные санитарно-гигиенические, противоэпидемиологические и оздоровительные мероприятия:

1. Обеспечение нормируемых СЗЗ при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов”.

2. Организация СЗЗ от объектов:

- сельскохозяйственного производства (животноводческие фермы);

- коммунально-бытовых (кладбища, скотомогильники, канализационные очистные сооружения, свалки, полигоны ТБО);

3. Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от категории автомобильной дороги);

- от магистральных газопроводов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Централизованная система водоснабжения расположена в дер. Порослицы, с. Санатория «Павлищев Бор» и осуществляется из артезианских скважин. Артскважины работают через водонапорные башни в сеть.

Водопроводные сети с износом 70% расположены в с. Санатория «Павлищев Бор» и на балансе «Калугаоблводоканал», в дер. Порослицы сети  обслуживает колхоз «Завет Ильича» - была реконструкция. Водопроводные сети из полиэтиленовых и чугунных труб. Сооружения водоподготовки отсутствуют. Количество всех водонапорных башен -6, башни Рожновского типа. Водонапорная башня в дер. Еремино оборудована пожарным выходом для забора воды пожарными автомобилями. Зона санитарной охраны первого пояса артезианской скважины выдержана. В настоящее время проект зон санитарной охраны второго и третьего поясов отсутствует.

Децентрализованные (локальные) системы водоснабжения представлены в основном колодцами.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СниП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Деревня Порослицы»  формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, из специфических комплексов – как защитные леса, искусственно созданных лесополос и лесопарков, баз отдыха, существующих рекреационных зон. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия  природно-территориальных комплексов поселения.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило,  не достигают опасных значений.

### II.3.5 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1.Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ — 25 метров, 750 кВ – 40 метров.

2.Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3.В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

-производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

-осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

-совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

-производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

-размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

-посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

-загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

-набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

-устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

-складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

-устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## II.4 Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Деревня Порослицы»  расположено на территории Юхновского района Калужской области. Административный центр сельского поселения – Деревня Порослицы находится в 30 км к юго-востоку от города Юхнов, 45 км к северо-западу от г. Калуги. Через сельское поселение проходят автодороги регионального значения «Павлищево-Павлищев Бор», «"Вязьма - Калуга" - Павлищево-Порослица-Выползово». В состав сельского поселения «Деревня Порослицы»  входят следующие населенные пункты: деревни: дер. Порослицы, дер. Выползово, дер. Еремино, дер. Околенск, дер. Губановка, дер. Травкино, с. Санатория «Павлищев Бор».

Площадь сельского поселения составляет 5126.44 га, численность населения 450 человек.

### II.4.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

-земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Деревня Покровское» 2005 года и материалов лесоустройства.

Современное распределение земель по категориям сельского поселения представлено в таблице № 8.

Таблица 8

| № п/п | Категория земель | Площадь га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения |  | 5126.44 | 100 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 2521.9 | 49.19 |
| 2. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 14.64 | 0,289 |
| 3. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 472.61 | 9,22 |
| 4. | Земли лесного фонда | 1778.10 | 34,68 |
| 5. | Земли водного фонда | 12.27 | 0,24 |
| 7. | Земли населенных пунктов | 326,92 | 6.38 |

### II.4.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

В соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 N 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» согласно п.9.8 к функциональным зонам могут быть отнесены: общественно-деловые зоны, жилые зоны, рекреационные зоны, производственные и коммунальные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, пригородные и иные функциональные зоны.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

В нижеследующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Функциональные зоны сельского поселения..

Таблица 9

| Название зоны | Зонирование территории н.п. га |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | Расчетный срок |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 212,29 | 212,29 |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 0,61 | 0,61 |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | 2,14 | 2,14 |
| Производственная зона | 10 | 10 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 12,72 | 12,72 |
| Зона сельскохозяйственных угодий | 2555,74 | 2555,74 |
| Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельскохозяйственного производства | 24,68 | 24,68 |
| Зона мест отдыха общего пользования (скверов, парков, бульваров, городских садов). | 8,15 | 8,15 |
| Лесов | 2252,33 | 2252,33 |
| Акваторий | 32,19 | 32,19 |
| Кладбищ | 3,24 | 3,24 |
| Зона территорий объектов культурного наследия | 12,35 | 12,35 |
| Общая площадь | 5126.44 | 5126.44 |

### II.4.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Деревня Порослицы»  по состоянию на 01.01.2013 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 16420 м2 общей площади. По форме собственности разделяется на частную 15415 м² и муниципальную- 1005 м².

Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа

Таблица 10

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, м² | Число жилых домов (индивидуально-определённых зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| По материалу стен: каменные, кирпичные | 4,8 | 27 | 15 |
| панельные | 1,6 | - | 3 |
| блочные | 1,3 | - | 2 |
| смешанные | 2,9 | 26 | 8 |
| деревянные | 5,8 | 55 | 17 |
| прочие | - | - | - |
| По годам возведения: до 1920 | - | - | - |
| 1921-1945 | 0,3 | 7 | - |
| 1946-1970 | 6,1 | 53 | 13 |
| 1971-1995 | 7,2 | 17 | 29 |
| после 1995 г. | 2,8 | 31 | 3 |
| По проценту износа: от 0 %до 30% | 8,3 | 39 | 25 |
| от 31% до 65% | 4,4 | 34 | 10 |
| от 66% до 70% | 3,5 | 30 | 10 |
| свыше 70% | 0,2 | 5 | - |

Распределение жилищного фонда по этажности и материалу стен

Таблица 11

| Этажность жилых домов | Всего жилищного фонда, м² | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь, м² | Муниципальная, м² | Частная, м² |
| одноэтажные | 9268,0 | 9268,0 | 226,5 | 9041,5 |
| двухэтажные | 7151,9 | 7151,9 | 778,7 | 6373,2 |
| итого: | 16419,9 | 16419,9 | 1005,2 | 15414,7 |

Новое жилищное строительство

Таблица 12

| Год ввода | Всего |  | В т.ч. индивидуальное жилищное строительство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м² | домов | м² | домов |
| 2003 | - | - | - | - |
| 2004 | 68,3 | 1 | 68,3 | 1 |
| 2005 | 255,2 | 3 | 255,2 | 3 |
| 2006 | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - |
| 2008 | 155,6 | 3 | 155,6 | 3 |
| 2009 | 67,2 | 1 | 67,2 | 1 |
| 2010 | 133,9 | 1 | 133,9 | 1 |
| 2011 | 172,8 | 2 | 172,8 | 2 |
| 2012 | 222 | 3 | 222 | 3 |

Ветхий и аварийный жилищный фонд

Таблица 13

| Наименование показателей | Жилищный фонд |  |
| --- | --- | --- |
|  | ветхий | аварийный |
| Общая площадь жилых помещений, м² | - | 874,6 |
| Из неё: в жилых домах | - | - |
| в многоквартирных жилых домах | - | 874,6 |
| число жилых домов, ед. | - | - |
| число многоквартирных жилых домов, ед. | - | - |

Движение жилищного фонда

Таблица 14

| Наименование показателей | м² |
| --- | --- |
| А | 1 |
| Общая площадь жилых помещений на начало года - всего | 16419,9 |
| Прибыло общей площади за год - всего | 222 |
| в том числе: новое строительство | 222 |
| переведено нежилых помещений в жилые | - |
| прочие причины | - |
| прибыло за счет уточнения пи инвентаризации | - |
| Выбыло общей площади за год- всего | - |
| в том числе: снесено по ветхости и аварийности | - |
| из нее по ветхости | - |
| разрушено в результате стихийных бедствий (пожар) | - |
| снесено при реализации решений ген. планов поселений и др. градостроительной документации | - |
| переведено в нежилые помещения | - |
| прочие причины | - |
| выбыло за счет уточнения при инвентаризации | - |
| Общая площадь жилых помещений на конец года - всего | 16641,9 |

### II.4.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Образование и воспитание

Детские дошкольные учреждения. Детского сада на территории муниципального образования нет - в здании школы дошкольная группа, посещаемость 13 чел.

Общеобразовательные школы. На территории муниципального образования «Деревня Порослицы» расположена МКОУ "Средняя общеобразовательная школа" по адресу дер. Порослицы, ул. Зеленая, д.20. Здание типовое, 2- этажное панельное, 1998 года постройки, процент износа 15%, техническое состояние удовлетворительное. Проектная вместимость – 120 мест, фактическая -40 чел.

Внешкольные учреждения. В настоящее время на территории муниципального образования учреждений такой направленности нет.

Услуги образовательных учреждений более высокого ранга население получает в г.г. Калуга, Юхнов,  Смоленск и  Москва.

Учреждения здравоохранения

В настоящее время на территории муниципального образования расположен один фельдшерско-акушерский пункт в дер. Порослицы, ул. Зеленая, д.21 количество обслуживающего персонала - 2 человека. Здание отдельное, деревянное, обложенное кирпичом, процент износа 15%, техническое состояние удовлетворительное.  Медицинские услуги более высокого ранга население получает в г. Калуга и г. Юхнов.

Учреждения культуры

На территории поселения

1 Сельский дом культуры (СДК) в дер. Порослицы, ул. Спортивная, д.6. Здание кирпичное, 1990 года постройки,  техническое состояние удовлетворительное, вместимость проектная-200 чел.

В здании Дома культуры располагается библиотека, количество книжного фонда 8050 книг.

Спортивные сооружения

Имеется футбольное поле в дер. Порослицы.

Учреждения отдыха и туризма

Санаторий «Павлищев Бор» - местоположение с. Санатория «Павлищев Бор». Не действующий, необходима реконструкция

Потребительский рынок

Потребительский рынок – торговля.

Предприятия торговли представлено 4 объектами розничной торговли: дер. Порослицы- 3, с. Санатория «Павлищев Бор»-1.

Административные и общественно-деловые учреждения и организации

Администрация сельского поселения «Деревня Порослицы» с количеством сотрудников – 2 человека.

Учреждения почтовой связи

Почтовое отделение расположено в с. Санатория «Павлищев Бор».

Дислокация подразделений пожарной охраны

Ближайшее пожарное Пожарная часть ПЧ-21 (расположена в г. Юхнов) Управления Государственной Противопожарной Службы. Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не должно  превышать 20 минут, в соответствии с требованием ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Поскольку территория сельского поселения не попадает в радиус обслуживания ПЧ, в сельском поселении создана добровольная пожарная дружина (ДПД)-3 чел, оснащенная пожарной бочкой -4 тонны.

Мероприятия по обеспечению сельского поселения объектами жилой инфраструктуры

Для достижения основной  цели жилищной политики, выдвинутой федеральной и областными программами, Генеральный план предлагает решение следующих задач:

сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп  населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью;

  ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

  размещение новой жилой застройки.

- Новую жилую застройку  предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства.

Мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики - обеспечения комфортности проживания.

Также необходимо осуществлять реконструкцию и модернизацию существующих объектов обслуживания в направлении повышения качества обслуживания, расширения ассортимента услуг, развития материально-технической базы, внедрения компьютеризации, использования свободных объемов и территорий для развития спортивных и культурных центров.

Мероприятия по развитию объектов массового отдыха, благоустройству и озеленению территории

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с Земельным Кодексом РФ (глава 15) и Градостроительным Кодексом РФ (глава 4). Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической обстановки, включают территории парков, садов, скверов, озелененных набережных, а также лесопарков.

В Проекте генерального плана предусмотрены соответствующие мероприятия, представленные таблице №.15

Таблица 15

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Планируемые объекты рекреации |  |
| 1.1 | Устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов | Первая очередь |
| 1.2 | Сохранение, регенерация и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования | Расчётный срок |
| 1.3 | Сохранение, регенерация и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования | Первая очередь |

Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения

На территории МО СП «Деревня Порослицы» расположены следующие объекты влияющие на состояние почвенного покрова:

По данным администрации МО СП «Деревня Порослицы» на территории сельского поселения расположено 3 сельских кладбища:

-местечко Недоходово,  действующее кладбище; 50% заполнения

- дер. Травкино,  действующее кладбище 75 % заполнения.

- урочище Глухово,  действующее кладбище 90 % заполнения.

По данным комитета ветеринарии по Калужской области письмо  от 27.05.2013 г. № 657-13 на территории МО СП «Деревня Порослицы» имеется 1 законсервированный скотомогильник.

Таблица 16

| № п./п. | Наименование хозяйствующего субъекта и собственника скотомогильника | Скотомогильник действующий или законсервированный, дата пуска и консервации | Наименование населённых пунктов, ближайших до скотомогильника. Расстояние, направление | На сколько заполнен (%) | Санитарно-защитная зона, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К-з «Заветы Ильича», СП «Деревня Порослицы» | Законсервирован, введен в 1996 г., Законсервирован в 2007 г. | находится в 1,5 км юго-восточнее дер. Порослицы | 30 | 1000 |

Так же на территории муниципального образования в дер. Порослицы (1910 г.),  было зарегистрировано особо опасное заболевание сибирская язва среди крупного рогатого скота (также болел человек), информация о местах захоронения трупов павших животных от данной болезни на местности отсутствует, в связи с чем, в случае ведения земляных работ на территории указанного населенного пункта, необходимо рассмотреть с Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области вопрос профилактики рабочего персонала от указанного заболевания, которые будут принимать участие в земляных работах, а в случае обнаружения останков животных (не организованные захоронения) при проведении земляных работ, необходимо немедленно сообщить в комитет ветеринарии (8-4842-57-87-79).

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов на территории муниципального образования соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Перечень соответствующих мероприятий приведен в нижеследующей таблице.

Перечень мероприятий  территориального планирования и по организации мест захоронения

Таблица 17

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кладбища |  |
| 1.1 | Благоустройство действующих кладбищ | Первая очередь |
| 1.2 | Устройство автодорог с твердым покрытием до мест захоронений | Первая очередь |

### II.4.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Деревня Порослицы» осуществляются автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги

Транспортные связи административного центра сельского поселения «Деревня Порослицы» обеспечивают дороги регионального значения общего пользования «Павлищево-Павлищев Бор», «"Вязьма - Калуга" - Павлищево-Порослица-Выползово».

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области расположенных на территории сельского поселения

Таблица 18

| № п/п | Наименование дорог | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, км | № технической категории | Средняя ширина,м | Мосты, шт/пм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Павлищево-Павлищев Бор» | 1,40 | IV | 19,0 |  |
| 2 | «"Вязьма - Калуга" - Павлищево-Порослица-Выползово» | 8,60 | IV | 19,0 |  |

Автодороги, находящиеся в собственности MP «Юхновского район»

Таблица 19

| № п/п | Наименование | Всего км | Тип а/дорожного покрытия, км |  |  |  | Протяж-ть труб и искуст. сооруж. Шт/пм | Протяж-ть мостов шт/ п.м. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | АСФ | Грунт | Бетон, цемент | Щебень гравий |  |  |  |
| 1 | «Порослицы- Екатериновка»-Губановка | 1,30 |  | 1,30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Курбатово-Павлищев Бор | 2,00 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

Протяженность улиц сельского поселения «Деревня Порослицы»

Таблица 20

| № п/п | Наименование улично-дорожной сети | Протяженность, км | Покрытие дороги |
| --- | --- | --- | --- |
| дер. Порослицы |  |  |  |
|  | ул. Десантная | 1,1 | асфальт |
|  | ул. Зеленая | 1,2 | асфальт |
|  | ул. Солнечная | 1,2 | асфальт |
|  | ул. Спортивная | 0,5 | Грунт |
|  | ул. Труда | 0,5 | Грунт |
|  | с. Санатория «Павлищев Бор» ул. Сосновая |  | Грунт |
|  | дер. Губановка ул. Заречная |  | Грунт |
|  | дер. Выползово ул. Садовая |  | Грунт |
|  | дер. Еремино ул. Лесная |  | Грунт |
|  | дер. Околенск ул. Дачная |  | Грунт |
|  | дер. Травкино ул. Тихая |  | Грунт |

Автобусные маршруты, проходящие по территории сельского поселения, в основном, обслуживаются машинами Юхновского предприятия.

Имеется два автобусных маршрута: «г. Калуга – дер. Выползово», протяженностью 65 км; г. Юхнов – д. Выползово, протяженностью 42 км.

На территории муниципального образования автозаправочных станций нет.

Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт отсутствует, ближайшая железнодорожная станция – ст. Мятлево (Износковский район) на расстоянии 36 км

## II.5 Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II.5. I. Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяют производственный потенциал сельского поселения.

Численность населения    по данным  2020г. составила  450 человека.

### II.5.2 Занятость населения

Численность трудоспособного населения - 289 человек. Доля численности населения в трудоспособном возрасте от общей составляет 55 процентов. Часть населения работает в сельхозпредприятии, часть трудоспособного населения вынуждена работать за пределами сельского поселения в г. Калуга и г. Москва.

Структура занятости населения рассмотрена по 2-м основным группам:

- отрасли основного производства (промышленность, материально-техническое снабжение, и прочие отрасли материального производства);

- отрасли непроизводственной сферы (торговля и общепит, ЖКХ, здравоохранение, культура, искусство, управление, другие отрасли непроизводственной сферы).

### II. 5.3 Экономическая база

Экономическую базу сельского поселения представляют 10 предприятий различных форм собственности. По отраслевому и функциональному виду деятельности предприятия сельского поселения можно разделить на производственные, сельскохозяйственные, строительные, транспортные, торговые и прочие.

В  таблице  представлен перечень предприятий и организаций, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории МО СП «Деревня Порослицы».

Таблица 21

| № п/п | Наименование организации |  | Место расположения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Торговые предприятия и организации |  |  |  |  |
| 1. | Магазин ИП Хлебникова Е.В. |  | дер. Порослицы | Торговля продуктами питания и товарами народного потребления |
| 2. | Магазин ИП Сергеева С.А. |  | дер. Порослицы | Торговля продуктами питания и товарами народного потребления |
| 3. | Магазин ИП Мельникова Н.В. |  | с. Санатория «Павлищев Бор» | Торговля продуктами питания и товарами народного потребления |
| Сельскохозяйственные предприятия и организации |  |  |  |  |
| 4. |  | ООО «Завет Ильича» | дер. Порослицы | Сельскохозяйственное производство |
| Прочие предприятия и организации |  |  |  |  |
| 5. | Администрация МО сельское поселение «Деревня Порослицы» |  | дер. Порослицы | Предоставление услуг населению |
| 6. | МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» д. Порослицы |  | дер. Порослицы | Предоставление услуг населению |
| 7. | Дом культуры д.Порослицы |  | дер. Порослицы | Предоставление услуг населению |
| 8. | Порослицкий сельский филиал МКУК «Юхновская межпоселенческая библиотека |  | дер. Порослицы | Предоставление услуг населению |
| 9. | Фельдшерско-акушерский пункт д.Порослицы |  | дер. Порослицы | Предоставление услуг населению |
| 10. | Почтовое отделение связи «Павлищев Бор» ФГУП «Почта России» |  | с. Санатория «Павлищев Бор» | Предоставление услуг населению |

Сельское хозяйство поселения представлено 1 сельскохозяйственным предприятием   и    личными хозяйствами населения.

Прогноз развития сельского хозяйства на 2017 год и на период до 2030 года разработан с учетом имеющегося в поселении производственного потенциала, сложившихся тенденций развития сельскохозяйственой организации и личных подсобных хозяйств населения.

Территория поселения находится в зоне рискованного земледелия, но    в  целом  агроклиматические  условия  поселения  благоприятны  для получения устойчивых  урожаев  районированных  сельскохозяйственных  культур  и  развития  животноводства.

Многие сельскохозяйственные угодья не обрабатываются.

Производством овощей в поселении занимаются, в основном   личные подсобные хозяйства.

Хозяйства населения в основном занимаются посевами сельскохозяйственных культур (картофель, овощи (открытого и закрытого грунта). Отведенная площадь под сады и огороды используется не в полном объеме.

Одной из значимых экономических составляющих для поселения, являются личные подсобные хозяйства и от их развития во многом, зависит сегодня благосостояние населения.

Личные подсобные хозяйства

| кол-во ЛПХ на территории поселения в разрезе населенных пунктов: | 01.01.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Д.Порослицы | 106 | 108 | 106 |
| Д.Выползово | 6 | 5 | 6 |
| Д.Губановка | 0 | 0 | 0 |
| Д.Еремино | 8 | 7 | 7 |
| Д.Околенск | 1 | 1 | 1 |
| Д.Травкино | 1 | 1 | 1 |
| С. Санатория «Павлищев Бор» | 62 | 60 | 61 |

Наличие животных на территории сельского поселения

Личные подсобные хозяйства

| Вид животных (гол.) | 01.01.2014 | 01.01.2016 | 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| КРС всего | 9 | 13 | 9 |
| в т.ч. коров | 5 | 5 | 4 |
| Свиней | 0 | 2 | 10 |
| в т.ч. свиноматки | 0 | 0 | 0 |
| Овец, коз всего: | 31 | 23 | 41 |
| в т.ч. овце-, козоматки | 19 | 16 | 24 |
| Птица всех возрастов | 1024 | 1196 | 1764 |

В последний год наблюдается тенденции снижения поголовья крупного рогатого скота.

Причины, сдерживающие развитие личных подсобных хозяйств, следующие:

- Нет организованного закупа сельскохозяйственной продукции;

- Высокая себестоимость с/х продукции, и ее низкая закупочная цена.

Проблемы:

1) не налажена эффективная система сбыта продукции, материально-технического и производственного обслуживания К(Ф)Х и ЛПХ, других малых форм хозяйствования. В поселении и районе не производятся централизованные муниципальные закупки в хозяйствах молока, картофеля, овощей и других сельскохозяйственных продуктов. Владельцы ЛПХ вынуждены реализовывать продукцию самостоятельно или продавать частным перекупщикам и заготовителям.  Отсутствие кооперативов по закупке продукции тормозит как увеличение численности поголовья скота, так и увеличение земельных площадей под картофель и овощи;

2) нехватка времени на занятия ЛПХ из-за отсутствия достаточного количество рабочих мест в поселении, и, как следствие, отток работающих в другие отрасли производства и в социальную сферу других населенных пунктов;

Самостоятельно решить проблемы, с которыми сталкиваются жители сельского поселения   при ведении личных подсобных хозяйств достаточно трудно.

3) Существенной причиной, сдерживающей рост численности поголовья скота у населения, является трудности с обеспечением кормами. Предприятия, сегодня работают в условиях рынка и не  имеют достаточных ресурсов, чтобы оказывать гражданам  помощь в необходимых объемах, в заготовке кормов.

4).  Старение  населения  из - за ухудшающейся демографической ситуации.

Способствуя и регулируя процесс развития ЛПХ в поселении можно решать эту проблему.

Развитие животноводства и огородничества, как одно из  направлений развития ЛПХ.

Производство продукции  животноводства  в  личных подсобных хозяйствах является приоритетным направлением в решении главного вопроса - самозанятость населения.

Эту проблему,  возможно,  решить следующим путем:

- обеспечить  высокий уровень ветеринарного   обслуживания   в  личных подсобных    хозяйствах;

-  необходимо  всячески поддерживать инициативу граждан,  которые сегодня оказывают услуги по заготовке кормов, вспашке огородов, сбору молока.

## II.6 Инженерно-техническая база

### II.6.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения расположена в дер. Порослицы, с. Санатория «Павлищев Бор» и осуществляется из артезианских скважин. Артскважины работают через водонапорные башни в сеть.

Водопроводные сети с износом 70% расположены в с. Санатория «Павлищев Бор», в дер. Порослицы сети  обслуживает колхоз «Завет Ильича» - была реконструкция. Водопроводные сети из полиэтиленовых и чугунных труб. Сооружения водоподготовки отсутствуют. Количество всех водонапорных башен -6, башни Рожновского типа. Водонапорная башня в дер. Еремино оборудована пожарным выходом для забора воды пожарными автомобилями. Зона санитарной охраны первого пояса артезианской скважины выдержана. В настоящее время проект зон санитарной охраны второго и третьего поясов отсутствует.

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения. Децентрализованные (локальные) системы водоснабжения представлены в основном колодцами.

Качество воды в источниках водоснабжения соответствует требованиям СниП и Сан ПИН «Вода питьевая». Дополнительная очистка на всех источниках не производится.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Канализация с. Санатория «Павлищев Бор» (самотечный коллектор) протяженность 2,1 км. Очистные сооружения представлены  станцией биологической очистки, производительностью 200 куб. м. в сутки,	сброс очистных стоков производится в р. Теча. Так же канализация и очистные сооружения в дер. Порослицы.

В остальных населенных пунктах канализация отсутствует.

Количество противопожарных водоемов -8, пирсов для забора воды нетЦентрализованная система водоснабжения расположена в дер. Порослицы, с. Санатория «Павлищев Бор» и осуществляется из артезианских скважин. Артскважины работают через водонапорные башни в сеть.

Водопроводные сети с износом 70% расположены в с. Санатория «Павлищев Бор», в дер. Порослицы сети  обслуживает колхоз «Завет Ильича» - была реконструкция. Водопроводные сети из полиэтиленовых и чугунных труб. Сооружения водоподготовки отсутствуют. Количество всех водонапорных башен -6, башни Рожновского типа. Водонапорная башня в дер. Еремино оборудована пожарным выходом для забора воды пожарными автомобилями. Зона санитарной охраны первого пояса артезианской скважины выдержана. В настоящее время проект зон санитарной охраны второго и третьего поясов отсутствует.

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения. Децентрализованные (локальные) системы водоснабжения представлены в основном колодцами.

Качество воды в источниках водоснабжения соответствует требованиям СниП и Сан ПИН «Вода питьевая». Дополнительная очистка на всех источниках не производится.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Канализация с. Санатория «Павлищев Бор» (самотечный коллектор) протяженность 2,1 км. Очистные сооружения представлены  станцией биологической очистки, производительностью 200 куб. м. в сутки,	сброс очистных стоков производится в р. Теча. Так же канализация и очистные сооружения в дер. Порослицы.

В остальных населенных пунктах канализация отсутствует. Количество противопожарных водоемов -8, пирсов для забора воды нет

### II.6.2 Газоснабжение и теплоснабжение

На территории сельского поселения газифицированы 4  населенных пункта от ГРС Порослица: дер. Порослицы, Еремино, Выползово, с. Санатория «Павлищев Бор», остальные населенные пункты не газифицированы.  В дер. Порослицы и с. Санатория «Павлищев Бор» есть котельные. Существующая индивидуальная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ). В не газифицированных населенных пунктах в быту население использует сжиженный  баллонный газ, который организованно привозит специальная машина из Юхновского газового участка, отопление печное.

Существующая ГРС Порослица получает газ от магистрального газопровода Дашава-Киев-Брянск-Москва. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1995 году. Его протяженность – 11,8 км.; состоит из двух участков - диаметром – 426 мм, длиной – 11,3 км, толщина стенки – 7 мм., сталь и диаметром – 219 мм, длиной – 0,5 км, толщина стенки – 5 мм, сталь; проектное давление – 55,0 кгс/см2, проектная производительность – 110,0 млн. м3/год.

Выходящая нитка межпоселкового газопровода:

- - давлением на выходе 12 кгс/см2 (диаметр 219 мм, толщина стенки 4,5 мм, сталь

### II.6.3 Электроснабжение и связь

Электроснабжение сельского поселения осуществляется от ПС «Щелканово» по ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 «Щелканово». На территории сельского поселения не расположены электроподстанции. Резервное питание социально значимых объектов таких как школа, ФАП, котельная подходит по ВЛ-10 кВ № 2 ПС35/10 «Щелканово». Водозабор резервного питания не имеет. Электроснабжение центральной усадьбы (быт и производство) осуществляет от семи трансформаторных подстанций 10/0,4кВ установленной мощностью 2150 кВА. Все  ТП-10/0,4 кВ находятся в хорошем состоянии. Резервом мощности обладают две ЗТП-10/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ и составляет 475 кВА. Воздушные линии электропередачи 0,4 кВ загружены на 90% пропускной способности и нуждаются в частичной реконструкции. Потребление электроэнергии с ноября 2011 г. по ноябрь 2012 г. составило:

- бытовые абоненты 322403 кВт ч.

-промышленность и сельское хозяйство 648432 кВт ч.

Существующие распределительные сети 10 и 6 кВ разветвленные и имеют большую протяженность.

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Телефонизация

Телефонная связь Юхновского района, как и в целом в России, на протяжении последних 6 лет активно развивается.

Наблюдается большой прирост номерной ёмкости АТС, внедрение современных цифровых средств связи и оптико-волоконной техники на линиях связи, развитие сотовой телефонной связи.

Услуги телефонной связи в сельском поселении «Деревня Порослицы»  предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком», посредством автоматической телефонной станцией типа АТСК 50/200 (далее – АТСК), монтированной емкостью 100 номеров, расположенной в населенном пункте дер. Порослицы, по адресу ул. Труда, д. 1, кв.2.  Техническое состояние оборудования АТСК хорошее. Связь между АТС Юхновского района организована по радиальной схеме с использованием медных кабелей связи и систем передачи.  Количество абонентов-46, в т. ч. 5 юридических лиц.

Установлены таксофоны в деревнях: Порослицы, Еремино; с. Санатория «Павлищев Бор».

Радиофикация и телевидение

Услуги проводного радиовещания на территории дер. Порослицы не предоставляются.

Услуги эфирного телевизионного и радиовещания на территории дер. Порослицы предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ». Осуществляется вещание телевизионных программ «Первый канал» (4ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК). Телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в г. Калуге.

Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории дер. Порослицы предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ». Осуществляется вещание общегосударственных радиопрограмм, в т. ч. «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Калуге. Кроме того на территории населенного пункта возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания.

В  2019 году,  в рамках реализации федерального проекта, завершен  переход на цифровое эфирное теле и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Почтовая связь

Сельское поселение «Деревня Порослицы»  обслуживается отделением почтовой связи, расположенным в г. Юхнов, Юхновский почтамп УФПС Калужской области филиал ФГУП «Почта России». Отделение почты расположено в  с. Санатория «Павлищев Бор».

Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

### II.6.4 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Выбор проектных инженерных решений должен производиться в соответствии с техническими условиями инженерного обеспечения территории.

Водоснабжение

Водоснабжение населенных пунктов в существующей застройке предусматривается от существующих скважин  водонапорных башен дер. Порослицы, с. Санатория «Павлищев Бор» и колодцев.

Основной упор при развитии сельской системы водоснабжения следует сделать на создание оптимального режима подачи и распределение воды с учетом нового строительства для повышения надежности и эффективности работы системы водоснабжения при одновременном снижении энергетических затрат и непроизводительных потерь воды.

Для снижения потерь воды, связанных с ее нерациональным использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода, в первую очередь – в жилой застройке.

Трассировки водопроводов и магистральных сетей производится по улицам с учетом комплексной прокладки трубопроводов других инженерных систем.

Для водопроводов и сетей применены неметаллические трубы и из полиэтилена высокого и низкого давления (ПЭ 80, SDR 13.6 – 110, 160; ПЭ 80, SDR 13.6 – 40 ГОСТ 18599 – 2001).

Расчетные расходы воды на расчетный срок представлены в таблице 24.

Таблица 24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетные сроки | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расходы водопотребления и водоотведения, м3/сут |  |  |
|  |  | Водопотребление | Водоотведение (среднесуточное) | Водопотребление максимальное суточное, К= 1,2 |
| Современное население | 250 | 134,75 | 134,75 | 161,70 |
| Первая очередь(2023г) | 250 | 283,75 | 283,75 | 340,5 |
| Расчетный срок (2038г) | 250 | 506,75 | 506,75 | 608,10 |

Проектом предлагается  использование автономных очистных установок с многоступенчатой (глубокой) биологической очисткой (SBR-реакторы). Такие установки заводского изготовления не зависят от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Важнейшим достоинством установок с глубокой биологической очисткой является отсутствие загрязнения участка. Аэрационные станции глубокой биологической очистки, в отличие от септиков не накапливают загрязнения, а осуществляют очистку, которая достигает 98% и очищает сточные воды без применения дополнительных химикатов. В таких установках сочетается биологическая очистка с процессом мелкопузырчатой аэрации (искусственная подача воздуха) для окисления составляющих сточной воды, что ускоряет биологическую переработку и повышает степень очистки.

Расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Газоснабжение и теплоснабжение

На территории сельского поселения газифицированы 4  населенных пункта: дер. Порослицы, Еремино, Выползово, с. Санатория «Павлищев Бор», остальные населенные пункты не газифицированы.  В дер. Порослицы и с. Санатория «Павлищев Бор» есть котельные и теплопроводы. Существующая индивидуальная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ). В не газифицированных населенных пунктах в быту население использует сжиженный  баллонный газ, который организованно привозит специальная машина из Юхновского газового участка, отопление печное.

Электроснабжение

Для повышения надежности электроснабжения потребителей, покрытия возрастающих нагрузок существующей сохраняемой застройки и нового строительства на первую очередь необходимо выполнение следующих мероприятий:

-строительство новых трансформаторных подстанций на  территориях  нового строительства;

-реконструкция с заменой трансформаторов на более мощные;

-реконструкция существующих трансформаторных подстанций;

-реконструкция существующих сетей;

-повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

-проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

-строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей и иных объектов.

Расчет электрических нагрузок на расчетный срок приведен в таблице 25.

Таблица 25

| Расчетные сроки | Нагрузка, МВт |
| --- | --- |
| Современное население | 0,32 |
| Первая очередь(2023г) | 0,681 |
| Расчетный срок (2038г) | 1,216 |

Связь

Развитие телефонной сети населенных пунктов предусматривает наращивание номерной емкости телефонных станций с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования.

.

# III. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий.

Таблица оценки возможного влияния планируемых для размещения объектов капитального строительства местного значения поселения

Таблица №26

| № п/п | Наименование планируемого объекта | Возможное влияние объектов на комплексное развитие территорий | СЗЗ/ зона с особыми условиями использования согласно правовых актов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов". |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размещение площадки (пирс) с твердым покрытием | Обеспечение противопожарной безопасности населения. | - |

# IV. Утвержденные документами территориального планирования РФ,  документами территориального планирования субъекта РФ сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения  на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории

На территории поселения планируется размещение объектов федерального значения в соответствии с утвержденными документами территориального планирования Российской Федерации. (РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 19 марта 2013 года N 384-р

[Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения]

(с изменениями на 29 июля 2020 года).

- Автомобильные дороги

Таблица №27

| № п/п | Назначение объекта регионального значения |  | Наименование объекта | Краткая характерис-тика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализа-ции | Зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 |  | Объекты капитального строительства в области транспорта | Реконструкция автодороги Р92 "Калуга - Перемышль - Белев - Орел" – на участке км 6+224 - км 26+000 в Перемышльском районе | 3 км | СП «Село Ильинское» Перемышльский район Калужская область | Вторая очередь | санитарный разрыв до 100 м |

5. Объект капитального строительства в области инженерной инфраструктуры

5.1. Объект капитального строительства в области газоснабжения

5.1.1.Строительство газораспределительных газопроводов

Таблица №28

| №п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характерис-тика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализа-ции | Зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-5-1 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство распределительных газопроводов | 1,0 км | д.Корчевские Дворики СП «Деревня Покровское» - с.Ильинское МО СП «Село Ильинское», Перемышльский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 14-5-2 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство распределительных газопроводов | 4,5 км | с.Ильинское - д.Гордиково МО СП «Село Ильинское», Перемышльский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 14-5-3 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство распределительных газопроводов | 6,3 км | д.Гордиково - д.Н.Вялицы - д.В.Вялицы с отводом до д.Ермашовка, МО СП «Село Ильинское», Перемышльский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 14-5-4 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство распределительных газопроводов | 0,4 км | с.Ильинское - д.Гордиково - д.Н.Вялицы - д.В.Вялицы с отводом до д.Ермашовка, МО СП «Село Ильинское», Перемышльский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |

5.1.3. Строительство газорегуляторных пунктов

| №п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характерис-тика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализа-ции | Зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31-5-1 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегуляторных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | с.Ильинское» СП «Село Ильинское», Перемышльский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 31-5-2 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегуляторных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д.Ермашовка, СП «Село Ильинское», Перемышльский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 31-5-3 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегуляторных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д.Гордиково СП «Село Ильинское», Перемышльский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 31-5-4 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегуляторных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д.В.Вялицы СП «Село Ильинское», Перемышльский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |

7. Планируемые объекты капитального строительства в области транспортной инфраструктуры

Таблица №29

| № п/п | Назначение объекта регионального значения |  | Наименование объекта | Краткая характерис-тика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализа-ции | Зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28-5-1 |  | Объекты капитального строительства в области транспорта | Реконструкция автодороги Р92 "Калуга - Перемышль - Белев - Орел" - Козельск на участке с км 0+000 по км 26+000 в Перемышльском и Козельском районах | 3 км | СП «Село Ильинское» Перемышльский район Калужская область | Вторая очередь | санитарный разрыв до 100 м |

Предусмотреть  дополнительный землеотвод полосу шириной  25 м для создания условий реконструкции объекта: реконструкция автодороги Р92 "Калуга - Перемышль - Белев - Орел" - Козельск на участке с км 0+000 по км 26+000 в Перемышльском и Козельском районах.

В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона  от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не допускается размещение объектов капитального строительства в полосе отвода  автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Калужской области.

В соответствии с пунктом 16 статьи 3 и пунктом 8 статьи 26 вышеуказанного закона установлен особый режим использования  земельных участков в придорожной полосе отвода в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги. На этом основании размещение объектов капитального строительства в границах придорожной полосы не допускается.

# V. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения  на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории

На территории сельского поселения «Деревня Порослицы» не планируется размещение объектов местного значения муниципального района в соответствии с утвержденными документами территориального планирования муниципального района

# VI.  Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайные ситуации на территории сельского поселения могут быть связаны с природными и техногенными факторами.

## VI.1Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории сельского поселения комплексного мониторинга по обследованию опасных геологических и гидрогеологических процессов и системе защиты от них не проводилось. В связи с этим мероприятия по предотвращению риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера носят рекомендательно-инструктивный характер.

Во время весеннего половодья на территории сельского поселения затоплению и подтоплению подвержены территории, расположенные вдоль рек. Сведений о зарегистрированных землетрясениях не имеется.

Часть территории муниципального образования занята лесами. Преобладающими породами древесной растительности является сосна, ель, дуб, береза, осина. В лесах хорошо развит подлесок, встречаются низкорослые кустарники. На территории муниципального образования преобладают леса 3-го и 4-го класса низкой степени горимости. Возникновение пожаров в лесах не вызывает особой опасности для населенных пунктов и предприятий муниципального образования.

План мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в лесной фонд

1. Разработка и утверждение в муниципальных образованиях Калужской области планов мероприятий  по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в лесной фонд.

2. Проверка подготовки лесозаготовительных  и других организаций, работающих в лесу и на торфяных месторождениях, к пожароопасному сезону, оснащенности противопожарным оборудованием и выполнения правил пожарной безопасности в лесах Российской Федерации.

3. Санитарная очистка лесосек, придорожных  полос, трасс линий электропередачи, газопроводов, проходящих в лесах на всей территории.

4. Установка противопожарных панно вдоль дорог и в местах отдыха населения.

5. Создание противопожарных разрывов и минерализованных полос и подновление имеющихся.

6. Организация радиопередач на тему бережного отношения к лесу, соблюдения санитарных правил и правил пожарной безопасности в лесах, своевременное оповещение населения о пожарной опасности.

7. Активизация работы школьных лесничеств, уделение особого внимания вопросам противопожарной охраны лесов и выполнению правил пожарной безопасности  в лесах.

8. Организация патрулирования лесов, телефонной или радиосвязи с лесничествами, торфодобывающими организациями, мониторинга классов пожарной опасности по погодным условиям.

9. Проверка готовности пожарно-химических станций лесхозов к пожароопасному сезону путем проведения смотров.

10. Обучение всех рабочих и служащих лесохозяйственных, торфодобывающих и сельскохозяйственных организаций тактике и технике тушения лесных и торфяных пожаров.

11. Повышение готовности формирований гражданской обороны путем доукомплектования личным составом, пожарной, землеройной техникой, проведения смотров готовности и тактики специальных учений (по одному учению на каждом из наиболее важных объектов).

12. Пожарно-техническое обследование населенных пунктов, расположенных в лесных массивах и вблизи торфяников. По результатам проверок направление в органы местного самоуправления информации о состоянии водоисточников, средств связи, противопожарной защиты и т.д.

13. Подготовка для органов местного самоуправления и руководителей организаций предложений о создании и поддержании в надлежащем состоянии минерализованных полос вокруг жилых домов, детских и других учреждений, организаций, находящихся вблизи от леса и торфяных месторождений, об обеспечении в этих поселениях запаса воды для целей пожаротушения.

14. При высокой пожарной опасности внесение в органы государственной власти предложений о запрещении посещения лесов и торфяников, приостановке работ в лесу, на торфяных месторождениях, а также предложений об ограничении движения автотранспорта на участках леса с высоким классом пожарной опасности по условиям местопроизрастания.

15. Организация связи с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в ходе проведения противопожарных работ.

16. Осуществление неотложных мероприятий по своевременному выявлению очагов и предупреждению массового распространения вредителей и болезней насаждений.  Соблюдение санитарных правил при лесопользовании.

17. Направление в УВД области информации о необходимости проведения рейдов и патрулирования лесов.

На территории поселения проводятся мероприятия по профилактике лесных пожаров и противопожарному благоустройству лесного фонда:

1. Мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров и контролю за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах

- Разъяснение правил пожарной безопасности (лекции, плакаты, публикации, выступления по радио и телевидению);

Правила пожарной безопасности включают:

- запрет на разведение костров в наиболее пожароопасных местах;

- на бросание горящих спичек, окурков, тлеющих костров;

- на использование на охоте пыжей из тлеющих материалов;

- выжигание сухой травы на участках, примыкающих к лесу, и т.д.

2. Мероприятия, направленные на предупреждение распространения лесных пожаров

- Устройство эрозионных полос.

## VI.2 Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

- транспортные аварии и катастрофы;

- пожары и взрывы;

- внезапные обрушения;

- аварии на энергосистемах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

По данным Главного Управления МЧС России по Калужской области от 13.05.2013 года № 4663 на территории МО СП «Деревня Порослицы» Юхновского района Калужской области не располагаются потенциально опасные объекты в соответствии с перечнем ПОО Калужской области утвержденным комиссией по ЧС и ПБ при Правительстве Калужской области и объекты, подлежащие декларированию.

## VI.3 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Природные пожары.

Наиболее вероятными местами возникновения лесных пожаров (по условиям произрастания) являются леса.

Наиболее вероятно возникновение низовых пожаров площадью до 5-10 га на территории Калужского лесхоза, где произрастают преимущественно сосновые леса и хвойные молодняки, относящиеся к I и II классам пожарной опасности. Переход низовых пожаров в верховые маловероятен.

Наиболее пожароопасными месяцами для лесов являются конец апреля - май и летний период при высокой температуре и малом количестве осадков. Осенние пожары – более редкое явление. Соответственно самый высокий показатель горимости лесов наблюдается с конца апреля до начала сентября.

Основными причинами возникновения лесных пожаров остаются антропогенные факторы - это непотушенные спички, окурки, брошенные проходящими через лес людьми или выброшенные с проезжающего автотранспорта; не затушенные костры в местах рыбалок, сенокосов, лесозаготовительных работ, ночевок туристов; выжигание сухой травы вдоль дорог, а также сельхозпалы.

На территории Калужской области числится 471 торфяное месторождение площадью в промышленных границах 1 га и более, общая площадь которых в нулевой границе составляет 22927,7 га, в границе промышленных глубин торфяной залежи – 11353,9 га, общие запасы и ресурсы (при 40% влаге) – 36,1 млн. тонн торфа.

Территория сельского поселения попадает в район слабой  заторфованности низинных высокозольных торфяных месторождений относительно крупных и разнотипных торфяных месторождений.

В целях обеспечения дополнительной противопожарной защиты населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от лесных массивов и наиболее подверженных угрозе природных пожаров созданы добровольные пожарные дружины и  пожарные команды.

Ведётся контроль за наличием и состоянием опашки, водоисточников используемых в целях пожаротушения, системами оповещения людей о пожаре, телефонной связью. Проводятся противопожарные инструктажи. Кроме того, в течении всего пожароопасного периода патрульными группами осуществляется контроль по обнаружению очагов горения в лесах.

Планировочные мероприятия по охране лесов от пожаров предусмотрены Лесным планом Калужской области, в соответствии с Лесным кодексом и другими нормативными актами.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек,

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств);

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Кроме того, необходимо:

- в пожароопасный период обеспечение охраны лесов от пожаров, проведение превентивных мероприятий по минимизации очагов лесных и торфяных пожаров;

- осуществление комплекса мероприятий, направленных на защиту жизни и здоровья граждан, их имущества, государственного и муниципального имущества, имущества организаций от пожаров, ограничение их последствий, повышение эффективности работы органов государственного пожарного надзора, органов управления и подразделений государственной противопожарной службы по организации и тушению пожаров, совершенствование технологий тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, внедрение современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения, совершенствование технической подготовки пожарной техники и пожарно-технического оборудования;

- наращивание количества добровольных пожарных команд в сельских поселениях, совершенствование их оснащения и повышение эффективности деятельности;

- совершенствование профессионального мастерства спасателей и пожарных.

Размещение взрывопожароопасных объектов на территории поселения.

При проектировании и размещении на территории муниципальных образований взрывопожароопасных объектов, необходимо учитывать требования статьи 66 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - взрывопожароопасные объекты), должны размещаться за границами населенных пунктов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания и сооружения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами населенных пунктов.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений и городских округов допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

По территории МО СП «Деревня Порослицы» проходят магистральный газопровод Дашава-Киев-Брянск-Москва  и межпоселковый газопровод.

Газопровод создаёт реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации. Возможными реальными причинами для аварий может стать техническая слабость газовых труб по вине изготовителя или их износ. Особую опасность с точки зрения возможных потерь и ущерба представляют взрывы.

Взрывы могут быть и в жилых помещениях при утечке газа. Причинами взрыва на улице может быть столкновение транспортных средств, когда сначала происходит пожар, а потом взрыв бензобаков.

Противопожарное водоснабжение.

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территории требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требованиям и с учётом соблюдения нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

При дальнейшем проектировании, расширении проектной застройки населённых пунктов в части касающейся противопожарного водоснабжения необходимо учитывать требования статьи 68 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности".

На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров.

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями.

При проектировании, расширении застройки населённых пунктов, строительства объектов, в том числе - взрывопожароопасных, необходимо учитывать требования статей 16, 69 -71, 72-74, "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями и сооружениями промышленных организаций следует принимать в соответствии от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности.

Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности, следует принимать в соответствии с таблицей п.5.3.2 СП 4.13130.2013 «Свод правил Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

Таблица 30

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности жилых зданий, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III С1 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 |
| II, III | С1 | 8 | 8 |

Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и элементов кровли со стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из негорючих материалов или материалов, подвергнутых огнезащитной обработке.

Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 30% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и наличия на территории добровольной пожарной охраны с техникой (оборудованием) для возможности подачи воды (в случае если время прибытия подразделения пожарной охраны ФПС ГПС МЧС России к месту вызова превышает 10 минут).

Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 30 м.

При размещении складов для хранения нефти и нефтепродуктов в лесных массивах, если их строительство связано с вырубкой леса, расстояние до лесного массива хвойных пород составляет от 50 до 100 м в зависимости от категории склада для хранения нефти и нефтепродуктов, при этом вдоль границы лесного массива вокруг складов должна предусматриваться вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м.

При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий и сооружений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

1) до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций с наличием интерната, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

2) до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

Расстояние от автозаправочных станций до границ лесных насаждений смешанных пород (хвойных и лиственных) лесничеств (лесопарков) пород составляет от 25 до 40 м в зависимости от общей вместимости резервуаров и надземный резервуар или подземный. При этом вдоль границ лесных насаждений лесничеств (лесопарков) с автозаправочными станциями должны предусматриваться шириной не менее 5 метров наземное покрытие из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли.

Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) магистральных, внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений, а также от компрессорных станций, газораспределительных станций, нефтеперекачивающих станций до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов, а для трубопроводов сжиженных углеводородных газов также от рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых сжиженных углеводородных газов.

Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на территории садового, дачного и приусадебного земельного участка до лесного массива должно составлять не менее 30 метров.

Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты », а также с учётом требований к объектам класса функциональной пожарной опасности Ф1.4 при организованной малоэтажной застройке:

1. Настоящий подраздел содержит требования к объектам класса функциональной опасности Ф1.4 (одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные), предназначенным для постоянного проживания и временного (в том числе круглосуточного) пребывания людей при организованной малоэтажной застройке.

2. Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности, следует принимать в соответствии с таблицей 17 СП 4.13130.2013

Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и элементов кровли со стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из негорючих материалов или материалов, подвергнутых огнезащитной обработке.

Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 30% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и наличия на территории добровольной пожарной охраны с техникой (оборудованием) для возможности подачи воды (в случае если время прибытия подразделения пожарной охраны ФПС ГПС МЧС России к месту вызова превышает 10 минут).

3. Противопожарные расстояния между зданиями I-III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 50% при оборудовании каждого из зданий автоматическими установками пожаротушения и устройстве кранов для внутриквартирного пожаротушения.

4. Противопожарные расстояния между зданиями I-III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 50% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и создания на территории застройки пожарного депо, оснащенного выездной пожарной техникой.

Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются.

Допускается группировать и блокировать жилые дома на 2-х соседних земельных участках при однорядной застройке и на 4-х соседних садовых земельных участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов следует принимать в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты ».

Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами), расположенными вне территории садовых, дачных или приусадебных земельных участков, не нормируются при условии, если площадь застройки сблокированных

хозяйственных построек не превышает 800 м . Расстояния между группами сблокированных хозяйственных построек следует принимать по таблице 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты».

Классификация и область применения первичных средств пожаротушения

Первичные средства пожаротушения предназначены для использования работниками организаций, личным составом подразделений пожарной охраны и иными лицами в целях борьбы с пожарами и подразделяются на следующие типы:

1) переносные и передвижные огнетушители;

2) пожарные краны и средства обеспечения их использования;

3) пожарный инвентарь;

4) покрывала для изоляции очага возгорания;

5) генераторные огнетушители аэрозольные переносные.

Здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями и сооружениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

Систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях мирного времени и военного характера

На территории действуют постановление Губернатора Калужской области от 16.05.2005 №197 «О порядке оповещения и информирования населения Калужской области об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций» и постановление Правительства Калужской области от 28.02.2013 №108 «Об утверждении территорий экстренного оповещения населения Калужской области».

Запуск системы оповещения для информирования населения Калужской области в чрезвычайных ситуациях с использованием радиовещательных, телевизионных станций и радиотрансляционных сетей осуществляется органами повседневного управления территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области.

Проведение эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях

При возникновении чрезвычайных ситуаций мирного времени и военного характера эвакуация жителей, персонала (членов их семей) учреждений и предприятий, проводится на основании соответствующих разделов планов Калужской области, Администрации муниципального образования и организаций.

Развитие системы защиты населения в защитных сооружениях, средствами индивидуальной защиты, организации мероприятий световой маскировки

Защита населения в ЗС. Проектирование и строительство защитных сооружений гражданской обороны должно осуществляться с учётом положений СП 88.13330.2014 Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*.

Защитные сооружения гражданской обороны предназначены для защиты укрываемых в военное время и при чрезвычайных ситуациях мирного времени. Защитные сооружения гражданской обороны должны обеспечивать защиту укрываемых от косвенного действия ядерных средств поражения, а также действия обычных средств поражения и могут использоваться в мирное время для хозяйственных нужд и обслуживания населения.

Защитные сооружения следует размещать выше отметки грунтовых вод.

Убежища следует располагать в местах наибольшего сосредоточения укрываемых. Радиус сбора укрываемых должен составлять не более 500 м. В отдельных случаях он может быть увеличен до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России.

В тех случаях, когда группы укрываемых оказываются за пределами радиуса сбора, следует предусматривать их укрывание в близлежащем убежище с тамбуром-шлюзом во входе.

Защита населения средствами индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) предназначены для обеспечения детей дошкольного возраста, обучающегося и не работающего населения для защиты при ЧС природного, техногенного, биолого-социального и военного характера.

Органам местного самоуправления необходимо организовать работу по реконструкции помещений для хранения СИЗ в целях обеспечения условий их хранения в соответствии с нормативными требованиями, включению указанных работ в перечень по объектам местного значения, финансирование строительства (реконструкции) которых проводится за счёт местных бюджетов, при разработке (корректировке) схем территориального планирования и генеральных планов соответствующих муниципальных образований.

Световая маскировка. Обеспечение светомаскировки в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства» решается централизованно, путем отключения питающих линий электрических осветительных сетей города (района) при введении режимов светомаскировки (частичного и полного затемнения).

Технические решения по световой маскировке должны быть приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84, СНиП 2.01.51-90 и ПУЭ, утвержденными Минэнерго Российской Федерации.

Режим частичного затемнения вводится уполномоченными органами исполнительной власти РФ на весь угрожаемый период и отменяется при миновании угрозы нападения противника. Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения.

В режиме частичного затемнения осуществляется сокращение наружного освещения на 50%.

На основных рабочих местах обслуживающего персонала должно быть предусмотрено местное маскировочное освещение.

Развитие системы мониторинга и прогнозирование чрезвычайных ситуаций, основные мероприятия

Система комплексного мониторинга включает: пожарный мониторинг, радиационный мониторинг, мониторинг подвижных объектов.

При организации мероприятий мониторинга и прогнозирования ЧС на территории области необходимо руководствоваться положениями ГОСТ Р 22.1.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения».

В целях дальнейшего повышения безопасности жизнедеятельности населения Калужской области предлагается организовать работу по следующим направлениям:

- дальнейшее совершенствование областной нормативной правовой базы и нормативной базы муниципальных образований в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;

- совершенствование функционирования Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления как органа повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС области, внедрение в работу ЦУКС передовых информационных технологий;

- дальнейшее совершенствование единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований;

- реализация комплексов превентивных и профилактических мероприятий, обеспечивающих безаварийный пропуск паводковых вод в период весеннего половодья;

- осуществление мероприятий по подготовке топливно-энергетического комплекса области к зиме, созданию аварийного запаса материалов и оборудования для оперативного устранения аварий на теплоэнергетических сетях;

- внедрение на территории области элементов ОКСИОН, ПТК СМИС, их использование для защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- улучшение качества подготовки подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности в рамках задач, предусмотренных Национальным проектом «Образование», обеспечение материальной и финансовой поддержки проведения муниципальных и региональных соревнований «Школа безопасности» и полевых лагерей «Юный спасатель»;

- продолжение работы по дальнейшему увеличению в соответствующих бюджетах необходимых объемов финансовых средств на создание финансовых и материальных резервов;

- дальнейшее создание и оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб с учетом их достаточности и адекватности современным угрозам и существующим рискам ЧС;

- реализация Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения.

Перечень мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах

Для обеспечения безопасности людей на водных объектах Главным управлением МЧС России по Калужской области предусматривается:

- реализация государственной политики в области обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории области в пределах установленных полномочий;

- осуществление государственного и технического надзора за маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок и их пользованием;

- обеспечение, в пределах компетенции, безопасности людей и осуществлении в установленном порядке надзора и контроля на водных объектах;

- выработка основных направлений деятельности по обеспечению безопасности на воде и конкретных мер по предотвращению гибели людей;

- недопущение аварий с маломерными судами.

Проектом предлагается Оборудовать площадки (пирсы) для забора воды пожарной техникой в дер. Травкино, дер. Околенск., дер. Новые Кулиги. Оборудовать все водонапорные башни  приспособлениями для отбора воды пожарной техникой

Дислокация подразделений пожарной охраны

Пожарная часть ПЧ-21 (расположена в г. Юхнов) Управления Государственной Противопожарной Службы. Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не должно  превышать 20 минут, в соответствии с требованием ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Поскольку территория сельского поселения не попадает в радиус обслуживания ПЧ, в сельском поселении создана добровольная пожарная дружина (ДПД) - 3 человека.

# VII. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Данным генеральным планом включение  земельных участков в границы населенных пунктов и исключение земельных участков  из границ населенных пунктов не предусмотрено.

# VIII. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения на территории сельского поселения отсутствуют.